| ПРОЕКТ: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Тулово, Община Мъглиж - II етап" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛОН 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 634.87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 507.90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 458.01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 49.89 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 126.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 126.97 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 126.97 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 176.86 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 176.86 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 45.35 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 128.61 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 173.96 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 458.01 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 805.93 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 453.48 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 |  | Коляно 90o DN90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 453.48 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сградни отклонения Ø25 до 7 м |  | бр. |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм s обща дебелина 44 см - от детайл |  | м3 |  | 199.53 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 199.53 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 199.53 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см - по детайл |  | м3 |  | 165.05 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.8 см - по детайл |  | т |  | 87.07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСИЧКО КЛОН 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛОН 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 212.90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 170.32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 148.54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 21.79 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 42.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 42.58 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 42.58 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 64.37 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 64.37 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 46.81 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 63.31 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 156.79 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 220.10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 165.04 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 165.04 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 332.08 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 13.20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 52 см |  | м3 |  | 85.82 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 99.02 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 99.02 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб. 46 см - по детайл |  | м3 |  | 75.92 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см |  | т |  | 19.80 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 15.84 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 13.86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСИЧКО КЛОН 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛОН 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 110.04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 88.03 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 75.71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 12.32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 22.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 22.01 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 22.01 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 34.33 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 34.33 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 8.80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 24.97 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 33.77 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 75.71 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 143.25 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 88.03 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 88.03 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 178.06 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 7.04 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42см |  | м3 |  | 36.97 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл |  | м3 |  | 31.70 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см- по детайл |  | т |  | 10.05 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 8.45 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 7.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСИЧКО КЛОН 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛОН 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 241.49 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 193.20 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 170.14 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 23.05 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 48.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 48.30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 48.30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 71.35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 71.35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 18.30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 51.88 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 70.18 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 170.14 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 310.50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 182.95 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 182.95 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 367.90 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 14.64 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 76.84 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 91.48 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 91.48 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл |  | м3 |  | 65.86 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см- по детайл |  | т |  | 20.86 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 17.56 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 15.37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСИЧКО КЛОН 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛОН 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 230.93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 184.74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 164.71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 20.04 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 46.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 46.19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 46.19 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 66.23 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 66.23 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 16.98 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 48.16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 65.14 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 164.71 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 229.84 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 169.80 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 169.80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 341.60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 13.58 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 71.32 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 84.90 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 84.90 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл |  | м3 |  | 61.13 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см- по детайл |  | т |  | 19.36 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 16.30 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 14.26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСИЧКО КЛОН 10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛОН 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 237.91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 190.33 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 169.18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 21.15 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 47.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 47.58 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 47.58 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 68.73 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 68.73 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 17.62 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 49.98 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 67.60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 169.18 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 236.78 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 176.23 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 176.23 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 354.46 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 14.10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 74.02 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 88.12 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 88.12 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл |  | м3 |  | 63.44 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см- по детайл |  | т |  | 20.10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 16.92 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 14.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСИЧКО КЛОН 11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛОН 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 369.59 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 295.67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 256.98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 38.69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 73.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 73.92 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 73.92 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 112.61 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 112.61 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 28.87 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 81.89 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 110.76 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 256.98 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 367.74 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 288.74 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 |  | Коляно 45o DN90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 288.74 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 579.48 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 23.10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 121.27 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 144.37 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 144.37 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см- по детайл |  | м3 |  | 103.95 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см - по детайл |  | т |  | 32.92 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 27.72 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 24.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 492.82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 394.26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 354.55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 39.71 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 98.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 98.56 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 98.56 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 138.27 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 138.27 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 35.46 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 100.55 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 136.01 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 354.55 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 490.56 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 354.55 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 |  |  | Коляно 30o DN90 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 354.55 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 44 см |  | м3 |  | 156.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 156.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 156.00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 113.46 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.8 см. - по детайл |  | т |  | 53.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 31: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 145.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 116.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 99.76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 16.24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 45.24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 45.24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 11.60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 32.90 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 44.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 99.76 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 144.26 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 116.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 116.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 234.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 9.28 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 48.72 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 58.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 41.76 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см.- по детайл |  | т |  | 13.22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 11.14 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 9.74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 43: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 118.31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 94.65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 81.40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 13.25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 23.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 23.66 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 23.66 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 36.91 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 36.91 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 9.47 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 26.84 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 36.31 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 81.40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 117.71 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 94.65 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 94.65 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 191.30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 7.57 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 39.75 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 47.32 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 47.32 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 34.07 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см.- по детайл |  | т |  | 10.79 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 9.09 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 7.95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 46: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 463.90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 371.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 317.99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 53.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 92.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 92.78 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 92.78 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 145.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 145.90 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 37.41 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 106.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 143.51 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 317.99 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 461.50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 374.11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 |  |  | Коляно 45o DN90 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 374.11 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 750.22 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 29.93 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 157.13 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 187.06 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 187.06 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 134.68 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см.- по детайл |  | т |  | 42.65 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 35.91 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 31.43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 48: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 283.35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 226.68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 194.94 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 31.74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 56.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 56.67 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 56.67 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 88.41 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 88.41 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 22.67 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 64.29 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 86.96 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 194.94 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 281.90 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 226.68 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 |  |  | Коляно 45o DN90 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 226.68 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 455.36 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 18.13 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 95.21 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 113.34 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 113.34 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 81.60 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см.- по детайл |  | т |  | 25.84 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 21.76 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 19.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 51: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 207.89 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 166.31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 143.54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 22.77 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 41.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 41.58 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 41.58 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 64.35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 64.35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 16.50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 46.79 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 63.29 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 143.54 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 270.12 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 164.99 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 164.99 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 331.98 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 13.20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42см |  | м3 |  | 69.30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 82.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 82.50 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 59.40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см.- по детайл |  | т |  | 18.81 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 15.85 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 13.86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 52: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 362.99 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 290.39 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 254.09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 36.30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 72.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 72.60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 72.60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 108.90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 108.90 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 27.92 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 79.19 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 107.11 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 254.09 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 361.20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 279.22 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 |  |  | Коляно 45o DN90 |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 279.22 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 44 см |  | м3 |  | 122.86 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 122.86 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 122.86 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 100.52 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.8 см.- по детайл |  | т |  | 42.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 53: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 510.54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 408.43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 365.21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 43.23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 102.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 102.11 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 102.11 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 145.34 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 145.34 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 37.27 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 105.69 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 142.96 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 365.21 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 508.16 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 372.66 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 |  |  | Коляно 90o DN90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 |  |  | Коляно 90o Ф63 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 |  |  | Коляно преход вътрешна резба Ф63/2" |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.9 |  |  | Фланшов накрайник Ф63/2" |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.10 |  |  | Преход вътрешна резба 63/2" |  | бр. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13.11 |  |  | ТСК 2" |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.12 |  |  | Водовземна скоба 90/2" |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.13 |  |  | Въздушник ф50 |  | бр. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 372.66 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42см |  | м3 |  | 156.52 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 156.52 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 156.52 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 134.16 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.8 см.- по детайл |  | т |  | 56.65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 55: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛОН 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 229.57 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 183.66 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 160.70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 22.96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 45.91 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 45.91 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 45.91 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 68.87 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 68.87 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 17.66 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 50.08 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 67.74 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 160.70 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 228.40 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Опорни блокове |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на тръби PE DN 90 PN10 |  | м |  | 176.59 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж на фасонни парчета полиетиленови (РЕ) и арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Тройник 90/90/90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  |  | СК DN80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 |  |  | Свободен фланец DN80 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 |  |  | Фланшов накрайник DN90 |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 |  |  | ПХ 70/80 (комплект) |  | бр. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 176.59 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Сградни отклонения Ø25 |  | бр. |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 74.17 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 74.17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 74.17 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см.- по детайл |  | м3 |  | 63.58 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.8 см.- по детайл |  | т |  | 26.84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО КЛОН 56: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСИЧКО СМР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20% ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СТОЙНОСТ С ДДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОМОЩНИ СМЕТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сградно отклонение до 7м - улично платно с настилка макадам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ред |  |  | Видове СМР |  | Ед. Мярка |  | Коли- чество |  | Ед. цена |  | Стойност (лв) |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 4.70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 1.72 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Доставка и монтаж на РЕ тръби в открити изкопи Ф25мм/10Атмн |  | м |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж на РЕ мех.вод.скоба, усилена с метален пръстен Ф-1"/10Атм |  | бр |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж наРЕ коляно Ф25/1" с външна резба |  | бр. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Доставка и монтаж наPЕ преход с външна резба Ф25/1" |  | бр. |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Доставка и монтаж на тротоарен СК 1" с охр. гарнитура |  | бр. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 44см |  | м3 |  | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см |  | м3 |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.8 см |  | т |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сградно отклонение до 7м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сградно отклонение до 7м - улично платно с асфалтова настилка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по ред |  |  | Видове СМР |  | Ед. Мярка |  | Коли- чество |  | Ед. цена |  | Стойност (лв) |  |  |
|  |  |  | Изграждане на водопроводна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Всичко изкоп |  | м3 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Машинен изкоп |  | м3 |  | 4.70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Машинен изкоп до ш.1,2 на отвал при едно утежнено условие |  | м3 |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Машинен изкоп до ш. 1,2 на транспорт при едно утежнено условие |  | м3 |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Изкоп ръчен укрепен с шир. 0,6м - 1,20м дълб. от 0м до 2м в земна почва |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прехвърляне на земни и скални маси до 3м хориэ. или 2м вертик. разстояние |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Натоварване на земни маси на камион |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Извозване на излишни земни маси на разстояние до 5 км. |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на земни маси или такса депо |  | м3 |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Направа на пясъчно легло под тръба |  | м3 |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Обратно засипване с пясък около тръбата |  | м3 |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Превоз пясък |  | м3 |  | 1.72 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Обратно засипване тесни изкопи |  | м3 |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка |  | м3 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Доставка и монтаж на РЕ тръби в открити изкопи Ф25мм/10Атмн |  | м |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Доставка и монтаж на РЕ мех.вод.скоба, усилена с метален пръстен Ф-1"/10Атм |  | бр |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Доставка и монтаж наРЕ коляно Ф25/1" с външна резба |  | бр. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Доставка и монтаж наPЕ преход с външна резба Ф25/1" |  | бр. |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Доставка и монтаж на тротоарен СК 1" с охр. гарнитура |  | бр. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Изпитване на водоплътност и дезинфекция |  | м |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разваляне и въстановяване настилки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка |  | м |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 8 см |  | м3 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Механизирано разкъртване на пътни настилки - основа от едротрошен камък или основа калдаръм 42 см |  | м3 |  | 1.77 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Натоварване на фрезован и разрушен материал на транспорт и извозване на разстояние до 5 км |  | м3 |  | 2.11 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разриване на строителни отпадъци или Такса депо |  | м3 |  | 2.11 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Доставка и полагане на каменна основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), с CBR не по-малък от 80% при 98% модифициращ проктор- деб.36 см |  | м3 |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък- деб.6 см |  | т |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/ с дебелина след уплътнението 4см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5500 от ТС |  | т |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Доставка и полагане на дребнозърнеста плътна асфалтобетонова смес, тип Б, марка II, БДС 4132-90г за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на раздел 5600 от ТС |  | т |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Разваляне бордюри |  | м |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Разваляне на тротоарна настилка |  | м2 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Полагане на бордюри |  | м |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Направа на тротоарна настилка |  | м2 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Асфалтирани улици - Сградно отклонение до 7м : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |